Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

- Сутегілік салқындатылатын генераторлардың артықшылығы мен ерекшелігі неде?

2. Сулы-майлы салқындатылатын турбо-генераторлардың қандай құралымдық ерекшеліктері бар?

3. Сумен салқындатудың, сутегімен салқындатудың алдындағы артықшылығы неде?

4. Генераторлардың өзінқоздырудан, тәуелсіз қоздыруының қандай айырмашылығы бар?

5. Щеткалық емес қоздыру және оны пайдаланудың облыстары.

6. Генераторлардың магнитті өрісін автоматы түрде өшірудің тағылымы қандай?

7. Қоздыруды еселеуге қандай мақсаттар ілеседі және ол қалай орындалады ?

8. Қоздыруды автоматты түрде орнатуға қандай мақсаттар ілеседі?

9. Қандай жағдайда, ЖК электр құрылғысында үшфазалықтың орнына бірфазалық трансформаторлар қолданылады?

10. Трансформаторлардағы Рб.ж және Рқ.т шығындарын азайтуға қандай құралымдық ерекшеліктер мүмкіндік береді?

11. Трансформаторлардағы М және Ү салқындату жүйесі немен өзгешеленеді?

12. Майсорғыштары ағытылған ҮЦ және Ц салқындату жүйелері бар трансформаторлар жұмыс істей ала ма?

13.	Трансформатордың номиналды қуатынан артық рауалы жүктеме апатты асқын жүктемеден айырмашлығы неде?

14. Автотрансформатордың «типтік қуат» дегені не? Автотрансформатордың номиналды параметрлерін біле отырып, бұл қуатты  қалай анықтауға болады?

15. Автотрансформатордың габариттері сол параметрдегі трансформаторларға қарағанда неге аз?

16. КТР трансформаторы ҚҚҚ кернеуін реттеу жүйесі немен ажыратылады?

17. Неге автотрансформаторлардың қосалқы стансаның 6-10 кВ жағында реттеуші трансформаторларды орнату ұсынылады ?

18. Синхронды компенсатор синхронды генератордан несімен ажыратылады?

19. Күшті синхрондық компенсаторлар үшін қандай іске қосу әдістері қолданылады?