Лабораторная работа №1

Цель и задачи работы – изучение конструкции типовых цилиндрических зубчатых редукторов, определение и анализ их кинематических, геометрических и силовых параметров.

1 Порядок выполнения работы

1.1 Знакомство с конструкциями цилиндрических редукторов

Ознакомление с основными элементами классификации и конструкций редукторов производится по натуре, атласам и справочникам:

1) Корпусные детали: основание, крышка, люки; способы соединения их друг с другом, а также редуктора с рамой (диаметры отверстий для болтов, их расположение и расстояние между осями).

2) Детали зубчатого зацепления: шестерни, колеса, валы, шпоночные и шлицевые соединения.

3) Подшипники валов, крышки и уплотнения. Способы регулировки подшипниковых узлов.

4) Смазка редуктора: способ заливки, слива и контроль уровня масла; способ смазки зацепления и подшипников. Устройство отдушин.

5) Приспособления для подъема редукторов при транспортировке и монтаже: рым-болты, проушины, захваты.

Дать краткую характеристику данного редуктора, пользуясь основными элементами классификации; проанализировать преимущества и недостатки данной схемы в сравнении с другими.

Начертить кинематическую схему редуктора с указанием чисел зубьев колес и частот вращения валов.

1.2 Определение и расчет кинематических и геометрических параметров одной ступени редуктора (по указанию преподавателя)

Определить замером с помощью штангенциркуля и линейки параметры зубчатых колес (смотрите таблицу 1 и рисунок 1).

Таблица 1 – Замеренные геометрические параметры цилиндрических зубчатых колес

| Наименование параметра | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Число зубьев шестерни | zш |  |
| Ширина венца шестерни, мм | bш |  |
| Диаметр вершин зубьев шестерни, мм | dаш |  |
| Диаметр впадин зубьев шестерни, мм | dfш |  |
| Число зубьев колеса | zк |  |
| Ширина венца колеса, мм | bк |  |
| Диаметр вершин зубьев колеса, мм | daк |  |
| Диаметр впадин зубьев колеса, мм | dfк |  |
| Угол наклона зубьев, град | β |  |
| Межосевое расстояние, мм | aw |  |
| Диаметр вала колеса |  |  |

Рисунок 1 – замеряемые геометрические параметры цилиндрического зубчатого колеса

Определить расчетами геометрические параметры цилиндрических колес. Значение параметров вычислять с точностью до сотых

1.2.1 Определение окружного и нормального модулей зацепления:

mt=2awzш+zк, мм

mn=mt⋅cosβ, мм

Полученное значение нормального модуля принимается по ГОСТ 9563-66 из ряда:

1-й ряд:1; 1,25; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20;

2-й ряд: 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22.

Примечание: 1-й ряд следует предпочитать 2-му.

1.2.2 Уточнение угла наклона зубьев:

cosβ=mn⋅zш+zк2⋅aw,

1.2.3 Определение диаметров делительных окружностей:

– для прямозубой передачи:

dw=mn⋅z,

– для косозубой передачи:

dw=mn⋅zcosβ,

1.2.4 Проверка межосевого расстояния:

aw=dwш+dwк2,

1.2.5 Определение диаметров окружностей выступов шестерни и колеса:

da=dw+2⋅mn,

1.2.6 Определение диаметров окружностей впадин шестерни и колеса:

df=dw−2,5⋅mn,

Полученные расчетные значения da и df сравнивают с замеренными. При совпадении подсчитанных и измеренных значений диаметров (при расхождении мм) – передача нарезана без смещения (), при несовпадении – имеет место нарезание колес со смещением.

1.3 Определение нагрузочных параметров редуктора и усилий в зацеплении

1.3.1 Исходные данные:

а) частота вращения ведущего вала: n1=1440 об/мин;

б) передача реверсивная или нереверсивная (принимает студент);

в) материалы шестерни и колеса, термообработка задаются в следующих сочетаниях:

1-й вариант:

шестерня – сталь 40ХН, улучшенная, НВ 270,

колесо – сталь 40ХН, нормализованная, НВ 240.

2-й вариант:

шестерня – сталь 40Х, нормализованная НВ 240,

колесо – сталь 50, нормализованная, НВ 210.

3-й вариант:

шестерня – сталь 45, нормализованная НВ 220;

колесо – сталь 40, нормализованная НВ 190.

4-й вариант:

шестерня – сталь 40ХН, закалка, HRC 54,

колесо – сталь 40ХН, закалка HRC 50.

Студентам в бригаде из 4-х человек следует произвести последующие расчеты для четырех вариантов (каждый свой вариант).

1.3.2 Определение допускаемых контактных напряжений  (работа длительная NHE > NHO – эквивалентное число циклов перемены напряжений больше базового):

, МПа

где σHlimв – предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов перемены напряжений, определяется по формуле:

– при твердости :

σHlimв=2HВ+70, МПа

– при твердости >:

σHlimв=18HRC+150, МПа

– коэффициент безопасности, принимается  (при ) и SH=1,2 (при >);

zR– коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев, принимается zR=0,95 (при );

KHL– коэффициент долговечности, учитывающий влияние срока службы и режима нагрузки передачи (в лабораторных работах принимается KHL=1).

Для прямозубых колес в качестве расчетного допускаемого напряжения бHP принимают меньшее (обычно по колесу). Для косозубых колес бHP определяется по формуле:

, МПа

где	 – допускаемое контактное напряжение для колеса;

– допускаемое контактное напряжение для шестерни.

1.3.3 Определение допустимого крутящего момента на ведомом валу (для четырех вариантов в зависимости от значения допускаемых контактных напряжений):

T2=aW2⋅bк⋅u22702⋅KH⋅(u+1)3⋅σHP2, Н.м

где	KH – коэффициент нагрузки, определяется по формуле:

KH=KHα⋅KHβ⋅KHV,

где	KHα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между прямыми зубьями, зависит от окружной скорости и степени точности колеса.

Определяется окружная скорость по формуле:

υ=π⋅n1⋅dш2⋅103⋅30, м/с

Принимается необходимая степень точности колеса по таблице 2.

Таблица 2 – Ориентировочные рекомендации по выбору степени точности передачи для цилиндрических зубчатых колес

| Степень точности | Окружная скорость , м/с |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прямозубых колес, до | Косозубых колес, до |  |
| 7-я (точные передачи) | 8 | 12,5 | Передачи, работающие с повышенными скоростями и умеренными нагрузками, или наоборот |
| 8-я (передачи средней точности) | 5 | 8 | Передачи общего машиностроения, не требующие особой точности |
| 9-я (передачи пониженной точности) | 2 | 3,5 | Тихоходные передачи с пониженными требованиями к точности |

Определяется значение коэффициента KHα по таблице 3.

Таблица 3– Значения коэффициента KHα

| Степень точности | Окружная скорость , м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | 5…10 | 10…15 | 15…20 |
| 6 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 7 | 1,04 | 1,07 | 1,1 | 1,12 |
| 8 | 1,09 | 1,13 | –– | –– |
| 9 | 1,16 | –– | –– | –– |
| Примечание. Для прямозубых колес KHα=1 |  |  |  |  |

KHβ – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, зависит от твердости материала, расположению колес относительно опор, коэффициента ψbd=bкdш и определяется по таблице 4.

Таблица 4 – Значения коэффициента KHβ

| Расположение колес относительно опор |  |  |  |  | > |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψbd | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| Симметрично | 1,02 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 1,15 | 1,25 |
| Несимметрично | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,28 | 1,13 | 1,28 | 1,5 | –– |
| Консольно | 1,17 | 1,4 | –– | –– | 1,45 | –– | –– | –– |

KHV – динамический коэффициент, (зависит от окружной скорости), в рамках данной лабораторной работы принимается KHV=1.

1.3.4 Построить график зависимости:

,

1.3.5 Определение мощности, которую может передать цилиндрическая передача

Р=Т2⋅ω2103, КВт

где	ω2 – угловая скорость колеса, определяется по формуле:

ω2=π⋅п230, рад/с

где	 – частота вращения ведомого вала (вала колеса), определяется по формуле:

n2=n1u, об/мин

1.3.6 Определение сил, действующих в зацеплении зубьев рассматриваемой передачи:

– окружная сила:

Ft=2⋅T2dк⋅103, Н

– радиальная сила:

Fτ=Fttgαcosβ, Н

где	 – угол зацепления, .

– осевая сила:

Fa=Ft⋅tgβ, Н

1.3.7 Определение допускаемых напряжения на выносливость зубьев при изгибе для шестерни и колеса:

σFP=σFlimb0[SF]⋅YR⋅KFC⋅KFL, МПа

где	σFlimb0 – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов перемены напряжений:

– при твердости , σFlimb0 определяется оп формуле:

σFlimb0=1,8⋅НВ, МПа

– при твердости >, принимается σFlimb0=500÷550МПа;

[SF]- коэффициент безопасности, определяется по формуле:

[SF]=[SF|]⋅[SF||],

где	[SF|] – коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материалов: при изготовлении зубчатых колес из углеродистых и легированных сталей нормализованных или улучшенных [SF|]=1,75, при использовании закаленных материалов [SF|]=1,8;

[SF||] – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: для поковок и штамповок [SF||]=1, для проката [SF||]=1,15, для литых заготовок [SF||]=1,3;

KFC – (реверсивный) коэффициент, учитывающий реверсивность работы передачи: KFC=1 (при нереверсивной передачи), KFC=0,65 (при реверсивной передачи и ), KFC=0,75 (при реверсивной передачи и >);

KFL- коэффициент долговечности, учитывающий срок службы и режим нагрузки передачи, в рамках данной лабораторной работы принимается KFL=1.

– коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности зубьев: для шлифования и зубофрезерования при шероховатости не ниже  принимается , для полирования при нормализации и улучшении ;

1.3.8 Проверка прочности зубьев на выносливость при изгибе

Сравнительная оценка прочности зубьев на изгиб осуществляется по формуле:

σF=Ft⋅KF⋅YF⋅Yβ⋅KFαb⋅mn≤σFP,

где	КF – коэффициент нагрузки, определяется по формуле:

КF=KFβ⋅KFυ,

где	KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба (коэффициент концентрации нагрузки), зависит от коэффициента ψbd, твердости рабочих поверхностей зубьев, расположению зубчатых колес относительно опор и определяется по таблице 5.

Таблица 5 – Значения коэффициента KFβ

| ψbd=bdw1 | Твердость рабочих поверхностей зубьев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB≤350 |  |  |  | HB>350 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,2 | 1,00 | 1,04 | 1,18 | 1,1 | 1,03 | 1,05 | 1,35 | 1,20 |
| 0,4 | 1,03 | 1,07 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 1,10 | 1,70 | 1,45 |
| 0,6 | 1,05 | 1,12 | 1,62 | 1,4 | 1,09 | 1,18 | - | 1,72 |
| 0,8 | 1,08 | 1,17 | - | 1,59 | 1,13 | 1,28 | - | - |
| 1,0 | 1,10 | 1,23 | - | - | 1,20 | 1,40 | - | - |
| 1,2 | 1,13 | 1,30 | - | - | 1,30 | 1,53 | - | - |
| 1,4 | 1,19 | 1,38 | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 1,6 | 1,2 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 | 1,32 | 1,53 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание. Данные в столбце 1 относятся к симметричному расположению зубчатых колёс относительно опор; 2 –к несимметричному; 3 – к консольному при установке валов на шариковых подшипников; 4 – то же, но при установке валов на роликовых подшипниках. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KFυ – коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки, зависит от степени точности колес, твердости рабочих поверхностей зубьев, окружной скорости и определяется по таблице 6.

Таблица 6 – Значения коэффициента KFυ

| Степень точности | Твердость рабочих поверхностей зубьев | Окружная скорость , м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 3…8 | 8…12,5 |  |
| 6 7 8 | 350 350 350 350 350 350 | 1/1 1/1 1,15/1 1,15/1 1,25/1,1 1,2/1,1 | 1,2/1 1,15/1 1,35/1 1,25/1 1,45/1,3 1,35/1,2 |  | 1,3/1,1 1,25/1 1,45/1,2 1,35/1,1 – /1,4 – /1,3 |
| Примечание. В числителе указаны значения KFυ для прямозубых передач, в знаменателе – для косозубых. |  |  |  |  |  |

KFα- коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями:

KFα=4+(εα−1)⋅(n−5)4⋅εα,

где	εα – коэффициент торцевого перекрытия, в рамках данной лабораторной работы принимается ;

– степень точности колеса;

Yβ – коэффициент, учитывающий наклон зуба, определяется по формуле:

,

YF – коэффициент формы зуба, зависящий от эквивалентного числа зубьев, определяющихся по формуле:

zV=zcosβ,

Значение коэффициента YF для колес, нарезанных без смешения определяется по таблице 7.

Таблица 7 – Значения коэффициента YF

|  | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 4,25 | 4,06 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,65 | 3,63 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |

Рассчитывать следует зубья того из сцепляемых колес, для которого отношение σFPYF будет меньше.

2 Порядок выполнения работы

1) Вычерчивается схема редуктора с указанием чисел зубьев, передаточных отношений по ступеням и частот вращения валов.

2) Приводится краткое описание редуктора.

3) Рассчитываются основные кинематические и геометрические параметры заданной передачи. Данные свести в таблицу со сравнительным анализом расчетных и замерных параметров.

4) Определяются допускаемые контактные напряжения при длительной работе передачи для четырех вариантов.

5) Рассчитывается допустимый крутящий момент на ведомом валу из условия контактной прочности для 4-х вариантов.

6) Определяется мощность, передаваемая рассматриваемой ступенью редуктора для 4-х вариантов.

7) Определяются усилия в передаче для 4-х вариантов.

8) Определяются допускаемые напряжения при расчете на изгиб для 4-х вариантов.

9) Производится проверка прочности зубьев на выносливость при изгибе.

10) Изображается на схеме передачи направление окружных, радиальных и осевых усилий.

11) Строится график зависимости Т2Н=f(бHP) по четырем расчетным параметрам.

12) Вычерчивается рабочий чертеж детали по заданию преподавателя.

3 Контрольные вопросы

1) Механические передачи.

2) Передачи зацеплением.

3) Редуктор, его назначение.

4) Достоинства и недостатки зубчатых передач.

5) Классификация зубчатых передач по форме колес.

6) Классификация зубчатых колес по виду зубьев.

7) Применение прямозубых зубчатых колес.

8) Применение косозубых зубчатых колес.

9) Применение шевронных зубчатых колес.

10) Виды повреждений зубчатых колес.

11) Передаточное число зубчатой пары.

12) Основные геометрические параметры цилиндрических зубчатых колес.

13) Эквивалентные колеса.

14) Силы в зацеплении цилиндрических зубчатых передач.